博杰公司生产装置循环水药剂年度采购招标函

各循环水药剂供应商：

我司因生产需要，需长期购买循环水剥离剂、除垢剂等药剂，为保证生产装置稳定运行，特请各司投标。

1.循环水药剂技术要求

| 名称 | 型号 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 高效阻垢分散剂 | TX-901 | 外观：无色或淡黄色液体，密度≥1.10g/cm3。PH(1%水溶液)：1.5-4.5,固含量≥28%，符合HG/T2430-2431-2018无磷阻垢缓蚀剂标准。阻垢率（HG/T2160-2008）≥95% |
| 高效缓蚀剂 | TX-3051 | 外观：无色或淡黄色液体，密度≥1.10g/cm3。PH(1%水溶液)：1.0-3.0,固含量≥10%，缓蚀率（HG/T2160-2008）≥99.0% |
| 杀菌剥离剂 | TX-8021 | 外观：无色或淡黄色液体，密度≥0.9g/cm3。PH(1%水溶液)：6.0-8.0,活性物≥30%。杀菌率≥99.0% |
| 杀菌灭藻剂 | TX-8011 | 外观：淡绿色或淡黄色液体，密度≥1.10g/cm3。PH(1%水溶液)：2.0-5.0,活性物≥10%。杀菌率≥99.0% |

2.供货时间。年度合同签订后，我司需购买循环水药剂提前两天告知，不再另行签订合同，药剂需要在两天内送过货至我司制定位置，并由供应商完成药剂卸载。

3.公司资质为独立法人，药剂专业生产商优先，各报价人需提供相应资质。

4.附属资料要求材料、性能试验、使用说明书等内容。

5.付款节点。每次根据实际用量开具增值税专用发票，税率为13%，使用合格之后安排付款。

6.请有意向的各位报价人于2023年8月25日前联系我司人员，并于约定时间内递交投标报价书至联系人邮箱，内容涵盖以上要求。

7.本招标书于2023年8月22日在重庆鼎发实业股份有限公司官网（http://www.cqdingfa.com/）予以公示。

联系电话：张老师  15520148666    黄老师  13896664978

邮箱：396416775@qq.com

重庆博杰能源有限公司

2023年8月22日